#include <LiquidCrystal.h> #include <avr/interrupt.h> LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 6); const int buttonPin = 2; volatile int tenths = 0; volatile int seconds = 0; volatile int minutes = 0; enum TimerState { STOPPED, RUNNING }; volatile TimerState timerState = STOPPED; unsigned long buttonPressStart = 0; bool buttonHeld = false; void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Stopwatch Timer"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("00:00:0"); pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), handleButtonPress, FALLING); cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 0; OCR1A = 1562.5; TCCR1B ¦= (1 << WGM12); TCCR1B ¦= (1 << CS12) ¦ (1 << CS10); TIMSK1 ¦= (1 << OCIE1A); sei(); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { if (timerState == RUNNING) { tenths++; if (tenths >= 10) { tenths = 0; seconds++; if (seconds >= 60) { seconds = 0; minutes++; } } updateDisplay(); } } void updateDisplay() { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print((minutes < 10 ? "0" : "") + String(minutes) + ":"); lcd.print((seconds < 10 ? "0" : "") + String(seconds) + ":"); lcd.print(String(tenths)); } void handleButtonPress() { buttonPressStart = millis(); buttonHeld = true; } void checkButtonHold() { if (buttonHeld && digitalRead(buttonPin) == LOW) { if (millis() - buttonPressStart > 3000) { timerState = STOPPED; tenths = 0; seconds = 0; minutes = 0; updateDisplay(); buttonHeld = false; } } else if (buttonHeld && digitalRead(buttonPin) == HIGH) { buttonHeld = false; if (timerState == STOPPED) { timerState = RUNNING; } else { timerState = STOPPED; } } } void loop() { checkButtonHold(); }